| 猇亭区档案馆项目光伏发电系统采购项目配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 是否附带技术要求（附后） |
| 1 | 组件 | 270W | 块 | 160 |  |
| 2 | 逆变器 | 40KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 横梁 | 内卷边C41*52*2（6m/根） | 根 | 58 |  |
| 4 | 斜梁 | 内卷边C41*52*2（3m/根） | 根 | 40 |  |
| 5 | 内六角螺栓 | M10*30(1方圆螺母2平1弹） | 套 | 180 | 横梁与斜梁连接螺栓 |
| 6 | 横梁连接件 | U48*35*2.5 长度200mm | 套 | 62 |  |
| 7 | 三角件 | U48*65*2.5 长度145mm | 套 | 162 |  |
| 8 | 外六角螺栓 | M10*70(1母2平1弹） | 套 | 180 | 三角件立柱斜支撑连接用 |
| 9 | 内六角螺栓 | M10*30(1母2平1弹） | 套 | 500 | 横梁连接件，三角件与斜梁连接螺栓 |
| 10 | 中压块（铝制） | 60mm | 套 | 310 | 35厚电池板 |
| 11 | 边压块（铝制） | 60mm | 套 | 42 | 35厚电池板 |
| 12 | 内六角不锈钢螺栓 | M8*50(1方圆螺母+1弹） | 套 | 360 | 压块用 |
| 13 | 前立柱 | 内卷边C41*52*2*433mm | 根 | 40 |  |
| 14 | 斜支撑 | 内卷边C41*52*2*1062mm | 根 | 40 |  |
| 15 | 后立柱 | 内卷边C41*52*2*1006mm | 根 | 40 |  |
| 16 | 光伏电缆 | PV1-F-1*4 | 米 | 200 | 具体以现场实际为准 |
| 17 | MC4接线头 | MC4 | 套 | 60 |  |
| 18 | 交流电缆 | ZRC-YJV-4*25 | 米 | 200 | 具体以现场实际为准 |
| 19 | 接地扁铁 | 4*40，6m/根 | 根 | 12 | 可搭接建筑防雷带 |
| 20 | 不锈钢配电箱 | 浪涌保护器SPD 4P Imax40KA一套）NM1-125/3300-100A AC380V、自复式开关 AC380V 隔离开关NH40-100A/3 | 台 | 1 | 下进下出，1进1出，室外悬挂，箱体防雨，防护等级IP54，箱内附合格证和检验报告 |
| 21 | 水泥墩 | 400×400×300 | 个 | 40 |  |
| 22 | 水泥墩 | 400×400×300 | 个 | 40 |  |
| 23 | 水泥墩浇筑U型螺栓 | M12-100mm | 个 | 80 |  |